Instrucciones de Programación para la Central Simple SEG

Programación Modo Rápido

(sin cierre automático y sin módulos de luz de cortesía y/o cerradura eléctrica).

Para Grabar los Transmisores:

- Coloque los imanes en las extremidades del portón sobre la cremallera. Mueva el portón hasta el medio del recorrido (los imanes no deben estar enfrentados con el motor).

- Coloque el jumper en (PROG) y aguarde 2 segundos. En este momento los leds verde y rojo se encenderán.

- Para grabar un transmisor nuevo, pulse corto el botón del transmisor y observe que el led verde empezará a titilar durante 2 segundos. Mientras el led verde esté titilando pulse rápido el (BOT) para grabar en la memória. El led verde parpadeará dos veces y quedará fijo. Este proceso graba un solo botón del transmisor, así que, si desea grabar también el otro botón, tendrá que repetir el proceso.

- Ahora, retire el jumper de (PROG) y rapidamente pulse corto el (BOT).

El led verde estará titilando y el rojo estará apagado. Pulse el (BOT) por un segundo y suelte.

- Ahora, el led verde estará titilando y el rojo estará prendido. Pulse el (BOT) por un segundo y suelte.

- En seguida, los leds se apagan y el motor empieza a funcionar automáticamente abriendo hasta encontrar el primer imán y luego, cerrando hasta encontrar en otro imán para memorizar los tiempos de recorrido. IMPORTANTE: NO pulse el control remoto hasta que el motor complete todo el recorrido de apertura y cierre.

- Ahora,ajuste el preset de embrague según el portón y la fuerza deseada y el sistema ya está listo para ser usado

- Para Borrar la memoria, coloque de vuelta el jumper en PROG,  pulse el (BOT) por 8 segundos hasta que el led verde empiece a parpadear (este proceso es opcional y borra toda la memória).

## Programación Modo Completo (para los tiempos de Pausa para Cierre Automático y Luz de Cortesía)

- Una vez grabado los transmisores, retire el jumper de (PROG) y rapidamente pulse corto el (BOT) para seguir el proceso de programación de los tiempos. El led verde estará titilando y el rojo estará apagado.

- Ahora, la central está esperando que ingrese  el tiempo para pausa de cierre automático o semi-automático. Para eso, pulse el (BOT) y mantenga oprimido por el tiempo deseado (mínimo 5 segundos) para pausa de cierre automático. Si ese tiempo es menos de los 5 segundos, la central entenderá como dispositivo no instalado, o sea que el portón no va a tener pausa de cierre automático.

Modo Automático: Oprima el BOT por el tiempo deseado para cierre (mínimo 5 segundos)

Modo Semi-Automático: Oprima el BOT por 2 segundos.

- Ahora, el led verde estará titilando y el led rojo estará encendido. La central está esperando la programación de tiempo de luz de cortesía, el proceso es similar al descrito arriba, oprima el (BOT) por el tiempo deseado (mínimo de 5 segundos) para la luz de cortesía, o pulse menos de 5 segundos para que la central entienda como opcional no instalado.

Con módulo de Luz: Oprima el BOT por el tiempo deseado para luz de cortesía (mínimo 5 segundos)

Sin módulo de Luz: Oprima el BOT por 2 segundos.

- Una vez terminada la programación los leds se apagan e el motor empieza a funcionar automáticamente abriendo hasta encontrar el primer imán y luego, cerrando hasta encontrar el otro imán para memorizar los tiempos de recorrido. IMPORTANTE: NO pulse el control remoto hasta que el motor complete todo el recorrido de apertura y cierre.

- Ahora ajuste el preset de embrague según el portón y la fuerza deseada.

- La placa posee los siguientes conectores:

(TRAVA) para módulo de cerradura, que provee un pulso con duración de 2 segundos.

(CLG) para módulo de luz de cortesía.

(SINALEIRO) para conexión de módulo para semáforo exterior. No disponible.

(EMERG) para conexión de barrera de fotocélula de seguridad.

### Cancelando Temporariamente el Cierre Automático

Con el portón en movimiento (abriendo), presione el botón del transmisor por 3 segundos, luego, el portón quedará parado aguardando un nuevo comando.